## ΛΑΡΙΣΑ  7-7-2010

Αριθμ.Πρωτ.7652

Αριθμός

Προκήρυξης 16/2010

### ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το  ΤΕΙ Λάρισας  προκηρύσσει  πρόχειρο μειοδοτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια και εγκατάσταση πάγκων και νιπτήρα για την οργάνωση εργαστηρίου μηχανικής μεταποίησης του Τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων της ΣΤΕΓ, προϋπολογισμού 25.000,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα κατατεθούν κλειστές στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ/Λ μέχρι

15-7-2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 το μεσημέρι

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :

1.1.Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.2.Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την

προμήθεια  [ΤΕΙ/Λ Περιφερειακή οδός Τρικάλων  41110 Λάρισα].

1.3.Ο αριθμός της διακήρυξης [ 17/2010]

1.4.Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού [15-07-2010].

1.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.6. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται δύο χωριστοί σφραγισμένοι υποφάκελοι:

α]Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία και λοιπά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

Β] Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

- Ανοξείδωτος πάγκος διαστάσεων 2000x1000x700mm

  - Στο επάνω μέρος του πάγκου θα τοποθετηθεί λαμαρίνα από ανοξείδωτο υλικό κατηγορίας AISI 316 και πάχους 1,5mm. Η λαμαρίνα θα είναι νευρωμένη γύρω -  γύρω και από κάτω θα έχει ενισχύσεις για την αντοχή της σε μεγάλα βάρη

  - Το πλαίσιο του πάγκου θα κατασκευαστεί από ανοξείδωτο κοιλοδοκό διαστάσεων 40x40x2mm και κατηγορίας AISI 316. Για την ενίσχυση της κατασκευής στο πάνω μέρος οι κοιλοδοκοί θα τοποθετηθούν σε μορφή δικτυόματος για την μεγαλύτερη αντοχή σε βάρος της κατασκευής.

  - Τα ποδαρικά θα είναι από ανοξείδωτο κοιλοδοκό διαστάσεων 40x40x2mm και κατηγορίας AISI 316. Στο κάτω μέρος θα τοποθετηθούν ειδικές ανοξείδωτες τάπες για την προσαρμογή των ρυθμιζόμενων ελαστικών τροχών

  - Οι ελαστικοί τροχοί έχουν διαστάσεις Φ125 και είναι κατάλληλοι για υγειονομικούς χώρους Είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο υλικό. Στο πάνω μέρος των τροχών θα τοποθετηθούν ειδικά ρυθμιζόμενα εξαρτήματα από ανοξείδωτο υλικό.

  - Στις τέσσερις πλευρές του πάγκου θα τοποθετηθούν ειδικά λαμάκια για την ένωση των πάγκων μεταξύ τους.

  - Η λαμαρίνα θα κοπεί σε σύγχρονο κέντρο κοπής με LASER για να κατασκευάσουμε τα ειδικά πλαϊνά νεύρα.

  - Οι κοιλοδοκοί για να τοποθετηθούν σε μορφή δικτυόματος και για να επιτευχθούν ακριβώς οι γωνίες θα κοπούν σε σύγχρονο κέντρο κοπής με LASER

  - Όλες οι κολλήσεις θα γίνουν με σύγχρονο μέθοδο συγκόλλησης έτσι ώστε να αποφευχθούν οποιοιδήποτε  κίνδυνοι από τη παραμονή πόρων στο εσωτερικό της συγκόλλησης.

  - Οι λείανση θα πραγματοποιηθεί από σύγχρονα μηχανήματα έτσι ώστε να λειανθούν όλες οι κολλήσεις αλλά για να επιτευχθεί η ομοιομορφία της κατασκευής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  - Διάσταση  : 2000x1000mm

  - Ρυθμιζόμενο ύψος  : 700 – 850mm

Τιμή τεμαχίων 6: …………………………:    8400,00 €*

- Ανοξείδωτος πάγκος διαστάσεων 1500x1000x700mm

  - Στο επάνω μέρος του πάγκου θα τοποθετηθεί λαμαρίνα από ανοξείδωτο υλικό κατηγορίας AISI 316 και πάχους 1,5mm. Η λαμαρίνα θα είναι νευρωμένη γύρω -  γύρω και από κάτω θα έχει ενισχύσεις για την αντοχή της σε μεγάλα βάρη

  - Το πλαίσιο του πάγκου θα κατασκευαστεί από ανοξείδωτο κοιλοδοκό διαστάσεων 40x40x2mm και κατηγορίας AISI 316. Για την ενίσχυση της κατασκευής στο πάνω μέρος οι κοιλοδοκοί θα τοποθετηθούν σε μορφή δικτυόματος για την μεγαλύτερη αντοχή σε βάρος της κατασκευής.

  - Τα ποδαρικά θα είναι από ανοξείδωτο κοιλοδοκό διαστάσεων 40x40x2mm και κατηγορίας AISI 316. Στο κάτω μέρος θα τοποθετηθούν ειδικές ανοξείδωτες τάπες για την προσαρμογή των ρυθμιζόμενων ελαστικών τροχών

  - Οι ελαστικοί τροχοί έχουν διαστάσεις Φ125 και είναι κατάλληλοι για υγειονομικούς χώρους Είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο υλικό. Στο πάνω μέρος των τροχών θα τοποθετηθούν ειδικά ρυθμιζόμενα εξαρτήματα από ανοξείδωτο υλικό.

  - Στις τέσσερις πλευρές του πάγκου θα τοποθετηθούν ειδικά λαμάκια για την ένωση των πάγκων μεταξύ τους.

  - Η λαμαρίνα θα κοπεί σε σύγχρονο κέντρο κοπής με LASER για να κατασκευάσουμε τα ειδικά πλαϊνά νεύρα.

  - Οι κοιλοδοκοί για να τοποθετηθούν σε μορφή δικτυόματος και για να επιτευχθούν ακριβώς οι γωνίες θα κοπούν σε σύγχρονο κέντρο κοπής με LASER

  - Όλες οι κολλήσεις θα γίνουν με σύγχρονο μέθοδο συγκόλλησης έτσι ώστε να αποφευχθούν οποιοιδήποτε  κίνδυνοι από τη παραμονή πόρων στο εσωτερικό της συγκόλλησης.

  - Οι λείανση θα πραγματοποιηθεί από σύγχρονα μηχανήματα έτσι ώστε να λειανθούν όλες οι κολλήσεις αλλά για να επιτευχθεί η ομοιομορφία της κατασκευής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  - Διάσταση  : 1500x1000mm

  - Ρυθμιζόμενο ύψος  : 700 – 850mm

Τιμή τεμαχίων 6: …………………………:   6000, 00 €*

- Ανοξείδωτος πάγκος διαστάσεων 1000x1000x700mm

  - Στο επάνω μέρος του πάγκου θα τοποθετηθεί λαμαρίνα από ανοξείδωτο υλικό κατηγορίας AISI 316 και πάχους 1,5mm. Η λαμαρίνα θα είναι νευρωμένη γύρω -  γύρω και από κάτω θα έχει ενισχύσεις για την αντοχή της σε μεγάλα βάρη

  - Το πλαίσιο του πάγκου θα κατασκευαστεί από ανοξείδωτο κοιλοδοκό διαστάσεων 40x40x2mm και κατηγορίας AISI 316. Για την ενίσχυση της κατασκευής στο πάνω μέρος οι κοιλοδοκοί θα τοποθετηθούν σε μορφή δικτυόματος για την μεγαλύτερη αντοχή σε βάρος της κατασκευής.

  - Τα ποδαρικά θα είναι από ανοξείδωτο κοιλοδοκό διαστάσεων 40x40x2mm και κατηγορίας AISI 316. Στο κάτω μέρος θα τοποθετηθούν ειδικές ανοξείδωτες τάπες για την προσαρμογή των ρυθμιζόμενων ελαστικών τροχών

  - Οι ελαστικοί τροχοί έχουν διαστάσεις Φ125 και είναι κατάλληλοι για υγειονομικούς χώρους Είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο υλικό. Στο πάνω μέρος των τροχών θα τοποθετηθούν ειδικά ρυθμιζόμενα εξαρτήματα από ανοξείδωτο υλικό.

  - Στις τέσσερις πλευρές του πάγκου θα τοποθετηθούν ειδικά λαμάκια για την ένωση των πάγκων μεταξύ τους.

  - Η λαμαρίνα θα κοπεί σε σύγχρονο κέντρο κοπής με LASER για να κατασκευάσουμε τα ειδικά πλαϊνά νεύρα.

  - Οι κοιλοδοκοί για να τοποθετηθούν σε μορφή δικτυόματος και για να επιτευχθούν ακριβώς οι γωνίες θα κοπούν σε σύγχρονο κέντρο κοπής με LASER

  - Όλες οι κολλήσεις θα γίνουν με σύγχρονο μέθοδο συγκόλλησης έτσι ώστε να αποφευχθούν οποιοιδήποτε  κίνδυνοι από τη παραμονή πόρων στο εσωτερικό της συγκόλλησης.

  - Οι λείανση θα πραγματοποιηθεί από σύγχρονα μηχανήματα έτσι ώστε να λειανθούν όλες οι κολλήσεις αλλά για να επιτευχθεί η ομοιομορφία της κατασκευής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  - Διάσταση  : 1000x1000mm

  - Ρυθμιζόμενο ύψος  : 700 – 850mm

Τιμή τεμαχίων 6: …………………………:  5400, 00 €*

- Ανοξείδωτος πάγκος διαστάσεων 1000x500x100mm

  - Στο επάνω μέρος του πάγκου θα τοποθετηθεί λαμαρίνα από ανοξείδωτο υλικό κατηγορίας AISI 316 και πάχους 1,5mm. Η λαμαρίνα θα είναι νευρωμένη γύρω -  γύρω και από κάτω θα έχει ενισχύσεις για την αντοχή της σε μεγάλα βάρη

  - Το πλαίσιο του πάγκου θα κατασκευαστεί από ανοξείδωτο κοιλοδοκό διαστάσεων 40x40x2mm και κατηγορίας AISI 316. Για την ενίσχυση της κατασκευής στο πάνω μέρος οι κοιλοδοκοί θα τοποθετηθούν σε μορφή δικτυόματος για την μεγαλύτερη αντοχή σε βάρος της κατασκευής.

  - Οι ελαστικοί τροχοί έχουν διαστάσεις Φ90 και είναι κατάλληλοι για υγειονομικούς χώρους Είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο υλικό.

  - Η λαμαρίνα θα κοπεί σε σύγχρονο κέντρο κοπής με LASER για να κατασκευάσουμε τα ειδικά πλαϊνά νεύρα.

  - Οι κοιλοδοκοί για να τοποθετηθούν σε μορφή δικτυόματος και για να επιτευχθούν ακριβώς οι γωνίες θα κοπούν σε σύγχρονο κέντρο κοπής με LASER

  - Όλες οι κολλήσεις θα γίνουν με σύγχρονο μέθοδο συγκόλλησης έτσι ώστε να αποφευχθούν οποιοιδήποτε  κίνδυνοι από τη παραμονή πόρων στο εσωτερικό της συγκόλλησης.

  - Οι λείανση θα πραγματοποιηθεί από σύγχρονα μηχανήματα έτσι ώστε να λειανθούν όλες οι κολλήσεις αλλά για να επιτευχθεί η ομοιομορφία της κατασκευής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  - Διάσταση  : 1000x500mm

Τιμή  τεμαχίου :………….………..………..: 600,00 €*

## Παγολεκάνη   520lt/h

  - Έχει τη δυνατότητα να ψύχει και να συντηρεί το υγρά τρόφιμα σε θερμοκρασίες  2ο –4ο C.

  - Κατασκευασμένη εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304

Περιλαμβάνει:

  - Ψυκτικό συγκρότημα.

  - Ηλεκτρικό αναδευτήρα από inox  χάλυβα με μειωτήρα και αυτοματισμό για περιοδική λειτουργία του αναδευτήρα.

  - Θερμόμετρο με ένδειξη θερμοκρασίας γάλακτος.

  - Πλήρη μόνωση.

  - Ηλεκτρικό πίνακα, όργανα και αυτοματισμούς λειτουργίας.

  - Μέγιστη χωρητικότητα 550lt

  - Βάρος κατασκευής 200 kg .

Τιμή ……………………………………………: 2800,00 €

- Ανοξείδωτος νιπτήρας με ένα διαμέρισμα

- Ο νιπτήρας θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο υλικό κατηγορίας AISI 304

- Οι διαστάσεις του νιπτήρα θα είναι 900x700x860mm

- Οι διαστάσεις της γούρνας θα είναι 400x400x300mm

Τιμή ……………………………………………: 800,00 €

- Ανοξείδωτος νιπτήρας με δύο διαμερίσματα

- Ο νιπτήρας θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο υλικό κατηγορίας AISI 304

- Οι διαστάσεις του νιπτήρα θα είναι 1100x700x860mm

- Οι διαστάσεις της γούρνας θα είναι 500x500x300mm

Τιμή ……………………………………………: 1000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :……………………25000, 00 €

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ K. ΠΕΤΡΩΤΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6944191500.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής